elw-tec Ausschreibungstexte

Produkt:	LARDIS:ONE mini

Stand: 2022-08 (PC), 2022-08 (PNI)

Hinweis: Bei den Anforderungen, die mit den kursiv geschriebenen und gelb hinterlegten Anmerkungen versehen sind, handelt es sich um optionale Funktionalitäten bei denen ggf. eine Anpassung oder spezielle bzw. zusätzliche Hardware benötigt wird. Vor Übernahme dieser Anforderungen in eine Ausschreibung empfehlen wir die Rücksprache mit uns oder einem unserer Fachhändler / Reseller.

Navigationssystem zum Anschluss an das BOS-TETRA Funkgerät mit integrierter Funkbedienung:

PKW- und LKW-Navigation zur Straßennavigation in Deutschland und Europa

Lebenslange Karten- und Softwareupdates kostenfrei

Kapazitiver Multi-Touch-Screen, Größe: 5,7 Zoll,

Integrierte Kamera

Integriertes WLAN- und Bluetooth-Modul

Schutzart IP67 – zum Einbau auf Motorrädern und ATVs geeignet, Touch-Screen bedienbar mit Motorrad-Handschuhen

Anschlusskabel (Länge min. 3m) an TETRA-BOS Funkgerät mit funkgerätespezifischem Stecker und integrierter Anschlussleitung zur Stromversorgung des Navigationssystems für Funkgeräte-Typ:

O Motorola _______________________ O Sepura ______________________

(Anmerkung: zutreffendes ankreuzen und genauen Gerätetyp ergänzen, nicht benötigtes Streichen)

Direktanschluss an o.g. TETRA-BOS Funkgerät ohne zwischengeschaltete Datenbox oder Bordrechner

Android-basiertes System zur optionalen Erweiterung um Drittanbieter-Applikationen oder Karten- und Routing-Engines

Dauerhafte Anzeige der aktuell gewählten Sprechgruppe

Anzeige der aktuellen Gegenstelle (ISSI/Name/OPTA)

Anzeige der zuletzt aktiven Gegenstelle (ISSI/Name/OPTA)

Integrierte Funkgerätebedienung (Gruppenwechsel, SDS-Versand, Status-Versand, Aktivierung Gateway/Repeater, Einzelruf in Halb- und Vollduplex)

Darstellung von bis zu 12 Status-Tasten in der Haupt-Oberfläche.

Anzeige der Gruppen-Kurzwahl und Möglichkeit des Gruppenwechsels über Eingabe der Gruppen-Kurzwahl

In der Gruppenauswahl stehen immer alle Verzeichnisse und Gruppen beider Betriebsarten (TMO/DMO) und anderer Netze (z.B. Objektfunk) zur Verfügung, egal in welcher Betriebsart man sich derzeit befindet. Bei Auswahl der entsprechenden TMO- oder DMO-Gruppe wird automatisch ein Betriebsart- oder Netzwechsel ausgelöst.

Integriertes Status-Handling, Status-Abgabe gemäß Vorgabe über Touchscreen ohne zusätzliche Tasten/Tastenfelder

Unterstützung der BOS-TETRA-Funkgerätefunktion Schattengruppen/Adresspakete mit automatischer Verwendung der über diese Funktion im BOS-TETRA-Funkgerät konfigurierten Status-Zieladressen.

Automatische OPTA-Erkennung und konfigurierbare Filterung

Anzeige von BOS-TETRA-CallOut-Nachrichten im TLV- und Hessen-Format

Möglichkeit zur gleichzeitigen Anzeige der Routenführung der Navigation, der Funkgespräche, des aktuellen Status, des Eingangs neuer Nachrichten und des Textes der zuletzt eingegangenen Nachricht.

Möglichkeit zur gleichzeitigen Anzeige der Routenführung der Navigation, des Textes der zuletzt eingegangenen Nachricht und der Statustasten.

Empfang und Verarbeitung von Zielführungsdaten per TETRA-SDS (Zielkoordinate und Einsatzmeldung)

Text-To-Speech Option, um sich eingegangene Nachrichten vorlesen zu lassen.

Automatischer Start der Routenberechnung und Zielführung nach Empfang der Einsatzmeldung und Koordinate per SDS

Konfigurierbare Option zum Starten der Zielführung/Routenberechnung ohne verfügbare GPS-Position (z.B. in einer Fahrzeughalle) auf Basis der zuletzt bekannten Position.

Auswertung der Anweisungen der Leitstelle (z.B. Sprechaufforderung) per SDS, Flash-SDS, Homemode-Display-Nachricht oder Status und Interpretation als dauerhafte Anzeige gemäß FMS-Richtlinie

Permanente Anzeige des aktuellen Status, auch im Navigations-Bildschirm

Konfigurierbare Liste mit mehreren Leitstellen. Eine Leitstellenkonfiguration beinhaltet u.a. die zu verwendenden Statusziele sowie verfügbare bzw. angezeigte Statustasten.

Gleichzeitiger Statusversand an mehrere Statusempfänger konfigurierbar

Versand vorbereiteter SDS (z.B. Wechsellader, Behälter abgesetzt)

Möglichkeit zur automatischen Anzeige eines konfigurierbaren Dialogs zum Senden einer Nachricht mit IVENA Rückmeldeindikation nach Absetzen einer Statusmeldung (z.B. Status 7).

Konfigurierbares Teilnehmer-Telefonbuch zur Übersetzung der ISSI in Klar-Rufnamen

Möglichkeit des Importes der Sprechgruppen und des Telefonbuches des angeschlossenen BOS-TETRA-Funkgerätes

Lokal auf dem Gerät gespeicherte Daten müssen verschlüsselt abgelegt sein (AES256) – ein unbefugtes Auslesen von Informationen per PC darf nicht möglich sein.

Eine zentral erstellte Konfigurationsdatei muss verschlüsselt und mit Passwort versehen gespeichert und z.B. per E-Mail versandt werden können. Diese Konfigurationsdatei muss vom Nutzer ohne Kenntnis des Passwortes in das Gerät eingespielt werden können. Dabei hat der Nutzer ohne Kenntnis des Passwortes keine Möglichkeit die Daten in der Konfigurationsdatei einzusehen und zu ändern.

Ein Software-Tool für Windows-PCs zur Konfiguration und zum Aktualisieren der Betriebssoftware des Gerätes ist kostenfrei enthalten und muss über geeignete Wege (z.B. Download über Webseite des Anbieters, Versand von USB-Speichermedien etc.) kostenfrei aktualisiert werden können.

Möglichkeit zur Absetzung von Stärkemeldungen nach DV100, über separaten Auswahldialog nach Setzen eines Status, als Textnachricht. Die Festlegung, nach welchem Status der Auswahldialog erscheint, ist über das Konfigurations-Tool frei definierbar.

Möglichkeit zur Konfiguration von vorgegebenen Navigationszielen (z.B. Liste der Krankenhäuser), die direkt oder als Liste nach Setzen eines entsprechenden Status angezeigt und für die Zielführung ausgewählt werden können. Die Festlegung, nach welchem Status der Auswahldialog erscheint, ist über das Konfigurations-Tool frei definierbar.

Möglichkeit zur Konfiguration einer Heimat-Adresse und starten der Navigation zur Heimat-Adresse über eine Taste in der Haupt-Oberfläche.

Möglichkeit zur Installation von Kartenmaterial über die Konfigurationssoftware.

Möglichkeit zur Absetzung eines Folgestatus, über separaten Auswahldialog nach Setzen eines Status. Die Festlegung, nach welchem Status der Auswahldialog erscheint und welche Folgestatus-Meldungen zur Auswahl stehen, ist über das Konfigurations-Tool frei definierbar.

Möglichkeit zur Absetzung einer Zusatz-SDS, über separaten Auswahldialog nach Setzen eines Status. Die Festlegung, nach welchem Status der Auswahldialog erscheint und welche Zusatz-SDS zur Auswahl stehen, ist über das Konfigurations-Tool frei definierbar.

Möglichkeit zur Sofortanzeige eingehender Nachrichten und Einsatzaufträge (Popup-Nachricht)

Möglichkeit zum Export der Ereignis-Liste zur Dokumentation der Ausrückezeiten und Erfassung im Einsatzbericht

Erkennung und Anzeige des eigenen Funkrufnamens, abhängig von der im Funkgerät eingelegten BOS-Sicherheitskarte, auf Basis der Einträge im Telefonbuch

Konfigurierbarer Status-Button für Notruf-Prozedur des Funkgerätes

Konfigurierbarer Status-Button zum Absetzen von GPS-Positionsmeldungen im TETRA-LIP-Format

Drahtlose Anbindung von Bluetooth-fähigen TETRA-HRTs (Motorola/Sepura) über Bluetooth-Schnittstelle des Gerätes.

Konfigurierbare Favoritenordner für Gruppen und Telefonbucheinträge über PC-Konfigurations-Tool

Konfigurierbare Option zur Deaktivierung des Systems über eine SDS, die an das angeschlossene Funkgerät gesendet wird (Diebstahlschutz)

Möglichkeit zur Konfiguration von Positionsbereichen (Geofencing), bei deren Betreten oder Verlassen automatisch auf das Statussystem einer anderen Leitstellenkonfiguration umgeschaltet wird. Eine Leitstellenkonfiguration beinhaltet u.a. die zu verwendenden Statusziele sowie verfügbare bzw. angezeigte Statustasten.

Möglichkeit zur passwortgeschützten Sperrung des Zugriffs auf die allgemeinen Geräte-Einstellungen.

Typ: LARDIS:ONE mini oder vergleichbar

KFZ-Einbau-Halterung für das angebotene Navigationssystem zum Anschluss an BOS-TERA Funkgerät mit integrierter Funkbedienung

Die KFZ-Einbau-Halterung muss sich mittels Verschraubung am Armaturenbrett sicher montieren lassen und das Navigationssystem so halten, dass eine crash-sichere Befestigung und eine Diebstahlhemmung gegeben ist (keine Magnet- und/oder Saugnapfhalterung). Die Halterung muss durch Verwendung von Kugelköpfen in beiden Halteenden schwenk- und neigbar sein um die Position des Navigationssystems ergonomisch an die Sitzposition des Fahrers anpassen zu können. Die Halterung muss mit verschiedenen Armlängen lieferbar sein um einen optimalen Einbau in den verschiedenen Fahrzeugtypen zu ermöglichen.