elw-tec Ausschreibungstexte

Produkt:	LARDIS:ONE DS

Stand: 2023-05 (MLU)

Hinweis: Bei den Anforderungen, die mit den kursiv geschriebenen und gelb hinterlegten Anmerkungen versehen sind, handelt es sich um optionale Funktionalitäten bei denen ggf. eine Anpassung oder spezielle bzw. zusätzliche Hardware benötigt wird. Vor Übernahme dieser Anforderungen in eine Ausschreibung empfehlen wir die Rücksprache mit uns oder einem unserer Fachhändler / Reseller.

Integriertes BOS-Funkbedien- und Navigations-System zum Anschluss an ein BOS-TETRA Funkgerät:

Die Darstellung und Bedienung des BOS-Funkbedien- und Navigations-Systems erfolgt über den Touchmonitor des fahrzeugeigenen Multimedia-Navigations-Systems, die Umschaltung erfolgt über einen separaten Taster, der sich an einem vom Auftraggeber benannten Ort flexibel montieren lassen muss. Das BOS-System muss dabei unabhängig von den Betriebssystemen des Fahrzeuges lauffähig seien.

Die Lieferung aller für den Betrieb notwendigen Komponenten muss einbaufertig erfolgen.

Bedienung von bis zu insgesamt sechs BOS-TETRA-/BOS-Analog-Funkgeräten oder zivilen TETRA-/Analog-Funkgeräten möglich

PKW- und LKW-Navigation zur Straßennavigation in Deutschland und Europa

Lebenslange Karten- und Softwareupdates kostenfrei

Dauerhafte Anzeige der aktuell gewählten Sprechgruppe

Anzeige der aktuellen Gegenstelle (ISSI/Name/OPTA)

Anzeige der zuletzt aktiven Gegenstelle (ISSI/Name/OPTA)

Integrierte Funkgerätebedienung (Gruppenwechsel, SDS-Versand, Status-Versand, Aktivierung Gateway/Repeater, Einzelruf in Halb- und Vollduplex)

Darstellung von bis zu 12 frei konfigurierbaren Status-Tasten in der Haupt-Oberfläche.

Anzeige der Gruppen-Kurzwahl und Möglichkeit des Gruppenwechsels über Eingabe der Gruppen-Kurzwahl

In der Gruppenauswahl stehen immer alle Verzeichnisse und Gruppen beider Betriebsarten (TMO/DMO) und anderer Netze (z.B. Objektfunk) zur Verfügung, egal in welcher Betriebsart man sich derzeit befindet. Bei Auswahl der entsprechenden TMO- oder DMO-Gruppe wird automatisch ein Betriebsart- oder Netzwechsel ausgelöst.

Integriertes Status-Handling, Status-Abgabe gemäß Vorgabe über Touchscreen ohne zusätzliche Tasten/Tastenfelder

Unterstützung der BOS-TETRA-Funkgerätefunktion Schattengruppen/Adresspakete mit automatischer Verwendung der über diese Funktion im BOS-TETRA-Funkgerät konfigurierten Status-Zieladressen.

Automatische OPTA-Erkennung und konfigurierbare Filterung

Anzeige von BOS-TETRA-CallOut-Nachrichten im TLV- und Hessen-Format

Gleichzeitige Anzeige der Routenführung der Navigation, der Funkgespräche, des aktuellen Status, des Eingangs neuer Nachrichten und des Textes der zuletzt eingegangenen Nachricht.

Empfang und Verarbeitung von Zielführungsdaten per TETRA-SDS (Zielkoordinate und Einsatzmeldung)

Konfigurierbare Text-To-Speech Option, um sich eingehende Nachrichten vorlesen zu lassen.

Automatischer Start der Routenberechnung und Zielführung nach Empfang der Einsatzmeldung und Koordinate per SDS

Möglichkeit zur automatischen Anzeige der Gesamt-Routenübersicht zu Beginn der Zielführung

Konfigurierbare Option zum Starten der Zielführung/Routenberechnung ohne verfügbare GPS-Position (z.B. in einer Fahrzeughalle) auf Basis der zuletzt bekannten Position.

Auswertung der Anweisungen der Leitstelle (z.B. Sprechaufforderung) per SDS, Flash-SDS, Homemode-Display-Nachricht oder Status und Interpretation als dauerhafte Anzeige gemäß FMS-Richtlinie

Permanente Anzeige des aktuellen Status, auch im Navigations-Bildschirm

Konfigurierbare Liste mit mehreren Leitstellen. Eine Leitstellenkonfiguration beinhaltet u.a. die zu verwendenden Statusziele sowie verfügbare bzw. angezeigte Statustasten.

Gleichzeitiger Statusversand an mehrere Statusempfänger konfigurierbar

Versand vorbereiteter SDS (z.B. Wechsellader, Behälter abgesetzt)

Möglichkeit zur automatischen Anzeige eines konfigurierbaren Dialogs zum Senden einer Nachricht mit IVENA Rückmeldeindikation nach Absetzen einer Statusmeldung (z.B. Status 7).

Konfigurierbares Teilnehmer-Telefonbuch zur Übersetzung der ISSI in Klar-Rufnamen

Möglichkeit des Importes der Sprechgruppen und des Telefonbuches des angeschlossenen BOS-TETRA-Funkgerätes

Lokal auf dem Gerät gespeicherte Daten müssen verschlüsselt abgelegt sein (AES256) – ein unbefugtes Auslesen von Informationen per PC darf nicht möglich sein.

Der Zugriff auf die weiteren Einstellungen der Hardware muss optional durch ein Kennwort geschützt werden, sodass durch den Endnutzer keinerlei Veränderungen am Betriebssystem vorgenommen werden können.

Eine zentral erstellte Konfigurationsdatei muss verschlüsselt und mit Passwort versehen gespeichert und z.B. per E-Mail versandt werden können. Diese Konfigurationsdatei muss vom Nutzer ohne Kenntnis des Passwortes in das Gerät eingespielt werden können. Dabei hat der Nutzer ohne Kenntnis des Passwortes keine Möglichkeit die Daten in der Konfigurationsdatei einzusehen und zu ändern.

Ein Software-Tool für Windows-PCs zur Konfiguration und zum Aktualisieren der Betriebssoftware des Gerätes ist kostenfrei enthalten und muss über geeignete Wege (z.B. Download über Webseite des Anbieters, Versand von USB-Speichermedien etc.) kostenfrei aktualisiert werden können.

Möglichkeit zur Absetzung von Stärkemeldungen nach DV100, über separaten Auswahldialog nach Setzen eines Status, als Textnachricht. Die Festlegung, nach welchem Status der Auswahldialog erscheint, ist über das Konfigurations-Tool frei definierbar.

Möglichkeit zur Konfiguration von vorgegebenen Navigationszielen (z.B. Liste der Krankenhäuser), die direkt oder als Liste nach Setzen eines entsprechenden Status angezeigt und für die Zielführung ausgewählt werden können. Die Festlegung, nach welchem Status der Auswahldialog erscheint, ist über das Konfigurations-Tool frei definierbar.

Möglichkeit zur Konfiguration einer Heimat-Adresse und starten der Navigation zur Heimat-Adresse über eine Taste in der Haupt-Oberfläche.

Möglichkeit zur Absetzung eines Folgestatus, über separaten Auswahldialog nach Setzen eines Status. Die Festlegung, nach welchem Status der Auswahldialog erscheint und welche Folgestatus-Meldungen zur Auswahl stehen, ist über das Konfigurations-Tool frei definierbar.

Möglichkeit zur Absetzung einer Zusatz-SDS, über separaten Auswahldialog nach Setzen eines Status. Die Festlegung, nach welchem Status der Auswahldialog erscheint und welche Zusatz-SDS zur Auswahl stehen, ist über das Konfigurations-Tool frei definierbar.

Möglichkeit zur Sofortanzeige eingehender Nachrichten und Einsatzaufträge (Popup-Nachricht)

Möglichkeit zum Export der Ereignis-Liste zur Dokumentation der Ausrückezeiten und Erfassung im Einsatzbericht

Erkennung und Anzeige des eigenen Funkrufnamens, abhängig von der im Funkgerät eingelegten BOS-Sicherheitskarte

Konfigurierbarer Status-Button für Notruf-Prozedur des Funkgerätes

Konfigurierbarer Status-Button zum Absetzen von GPS-Positionsmeldungen im TETRA-LIP-Format

Konfigurierbare Favoritenordner für Gruppen und Telefonbucheinträge über PC-Konfigurations-Tool

Möglichkeit zur Konfiguration von Positionsbereichen (Geofencing), bei deren Betreten oder Verlassen automatisch auf das Statussystem einer anderen Leitstellenkonfiguration umgeschaltet wird. Eine Leitstellenkonfiguration beinhaltet u.a. die zu verwendenden Statusziele sowie verfügbare bzw. angezeigte Statustasten.

Möglichkeit zum Empfang von Straßensperrungen über TETRA-SDS und Übernahme der Straßensperrungen in das Routing, hierbei muss eine, durch den Auftraggeber konfigurierbare Liste autorisierter ISSI hinterlegt werden können, um Manipulationen zu verhindern.

Optional: (Anmerkung: optional, ggf. Streichen, wenn nicht benötigt)

Möglichkeit zum Empfang der Einsatzdaten über POCSAG (Anmerkung: zusätzliche Hardware wie POCSAG-Empfänger und spezielles Anschlusskabel erforderlich. Optional, ggf. Streichen, wenn nicht benötigt)

Möglichkeit zur Anbindung von GPIOs (3 Eingänge / 1 Ausgang), z.B. externer Gatewayschalter, Notruftaster, etc. (Anmerkung: zusätzliche Hardware/Anschlusskabel erforderlich. Optional, ggf. Streichen, wenn nicht benötigt)

Möglichkeit zur direkten Anbindung an ein externes 3G/4G-Autotelefon zur Bedienung (Anmerkung: zusätzliche Hardware/Anschlusskabel erforderlich. Optional, ggf. Streichen, wenn nicht benötigt)

Im Liefer-/Montageumfang ist Bordrechner, Verbindungskabel, Steuer-/Anschlusseinheit(en), Audio-Verteiler inkl. Handhörer, Freisprechmikrofon, Freisprech-PTT und Lautsprecher sowie alle benötigten Anschlusskabel zum Anschluss von X Funkgeräten des Typs XXXX und X Funkgeräten des Typs XXXX enthalten.

Typ: LARDIS:Pilot DS oder vergleichbar

X = durch entsprechende Anzahl und Funkgerätetypen ersetzen