elw-tec.de Ausschreibungstexte

Produkt:	netmodule NB2800-2LdWac-G

Stand: 2018-01 (ft)

Multi-WAN Fahrzeugrouter mit folgender Mindestausstattung:

2 Multimode LTE/UMTS/GSM Modems cat.6 (300Mbps uplink, 50Mbps downlink)
mit mindestens folgenden LTE/FDD Bändern: 2100MHz, 1900MHz, 1800MHz, 850MHz, 2600MHz, 900MHz, 800MHz.
Nutzbar für Kanalbündelung-, Load-Balancing- und Fail-Over-Funktion.
Antennenanschlüsse: je 2 Anschlüsse je Modem für MiMo- oder Standard-Betrieb

Mindestens 4 Mini-SIM Slots nach ISO/IEC7810:2003, frei zuordenbar zu internen LTE-Modems

2 WLAN Module nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz/5GHz
Konfiguration sowohl im Access-Point als auch Client-Access-Modus. 
Im AP-Modus für mindestens 50 gleichzeitige WLAN-Clients.
4 Antennenanschlüsse für MiMo- oder Standard-Betrieb.

Mindestens 2 Ethernet-Anschlüsse zur Konfiguration von mindestens 1 LAN-Anschlüssen und einem WAN-Anschluss. Ausführung als RJ45 nach IEEE802.3 mit 10/100Mbit und MDX.
Je LAN-Anschluss muss ein eigener IP-Adressbereich inkl. eigenem DHCP-Server konfigurierbar sein.
WAN-Anschluss muss im DHCP-Client-Modus betrieben werden können.

Integrierter GPS-Empfänger nach NMEA-Standard, Empfindlichkeit besser -150dBm.
Antennenanschluss für externe aktive oder passive GPS-Antenne

USB 2.0 Anschluss zur Anbindung eines zusätzlichen Ethernet-USB-Adapters als WAN2

Spannungsversorgung über fahrzeugtauglichen Weitbereichseingang (12V – 48V DC)

Fahrzeugrouter muss über CE-Kennzeichnung und Automotive E1 Zertifizierung für den Fahrzeugeinbau, sowie Schutzklasse min. IP40, mit erweitertem Temperaturbereich für den Betrieb von -25°C bis +70°C verfügen.

Die Konfiguration des Fahrzeugrouters muss über eine komfortable webbasierte Konfigurationsoberfläche direkt auf dem Gerät, ohne Anpassung von Konfigurations- oder Skriptdateien durchführbar sein.

Die Konfiguration des Routers muss die automatisierte, prioritäts- und verfügbarkeitsbasierte Umschaltung der WAN-Verbindung über WWAN1 (LTE1), WWAN2 (LTE2), WLAN und WAN ermöglichen. Nach Umschaltung einer Verbindung und Wiederherstellung muss eine selbständige Umschaltung auch Rückwärts erfolgen (Fail-over und Fall-back-Funktion)

Der Fahrzeugrouter muss mindestens über folgende erweiterte Funktionen verfügen:
OpenVPN-Server, OpenVPN-Client, DHCP-Server, NTP-Server (Zeitserver), DynDNS-Client, VRRP (Virtual Router Redundency Protocol)